Załącznik nr ……….

Audyt dostępności

W dniu 7 lipca 2023 roku odbył się audyt z zakresu dostępności budynków dla osób o szczególnych potrzebach, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej im. Adama Starzeńskiego w Płazie, 32-552 Płaza ul. Wiosny Ludów4.

Audyt przeprowadzony przez zespół roboczy do spraw dostępności w składzie:

1. Likus Katarzyna

2. Dyba Dorota

3. Tychota Monika

Dane ogólne

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Płazie przeznaczony jest dla osób przewlekle,  psychicznie chorych. Obiekt składa się z trzech budynków:

1. Budynek A  - wpisany do rejestru zabytków, składa się z pomieszczeń piwnicznych oraz czterech kondygnacji.

2. Budynek B – składa się z trzech kondygnacji, zamieszkały przez 47 mieszkańców.

3. Budynek C – składa się z dwóch kondygnacji, zamieszkały przez 54 mieszkańców.

Adres internetowy: www.dpsplaza.pl

Charakterystyka budynków,  identyfikacja  barier utrudniających korzystanie z nich  oraz  działania poprawiające dostępność.

Budynek A

Posiada cztery wejścia dla mieszkańców, w tym odrębne do Pracowni  Rzemiosł Różnych. Od północnej strony usytuowane jest wejście do szatni mieszkańców oraz windy  z poziomu „0”, która  dociera do każdej kondygnacji.  Wejście posiada najazd i drzwi umożliwiające poruszanie się osób na  wózkach inwalidzkich oraz sprzętu ratownictwa medycznego. Od wschodniej strony znajduje się wejście na jadalnię a od strony południowej do części administracyjnej. Na poziomie „0” znajduje się toaleta. Parter, pierwsze i drugie  piętro wyposażone są  w łazienki i toalety, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W korytarzach zamontowane są poręcze umożliwiające swobodne poruszanie się mieszkańców. Budynek posiada sygnalizację pożaru.  Wszystkie wyjścia i drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami BHP. Pomieszczenia opisane są stosownie do ich przeznaczenia, ale ich oznaczenie nie jest w pełni dostosowane do osób niewidomych i niedowidzących. Należy zapewnić ich przejrzystość poprzez zakup i montaż jednolitych tablic z informacją pisaną i piktograficzną.  Budynek posiada jedną klatkę schodową wewnętrzną oraz jedną windę. W obiekcie znajdują się pomieszczenia z przeznaczeniem dla mieszkańców tj: jadalnia główna, kawiarenka, świetlica, gabinet medycznej pomocy doraźnej, sala komputerowa, dwie pracownie terapeutyczne oraz gabinet psychologa.

Wokół budynku powierzchnia wykonana jest z kostki brukowej, umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się osób na wózkach oraz pieszo.  Nie w pełni przygotowane stanowiska postojowe  dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek B

Posiada cztery wejścia bez barier architektonicznych, dwie klatki schodowe,  w tym jedna z dostępem do windy. Na wszystkich poziomach budynku znajdują się łazienki i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi wewnętrzne nie w pełni pozwalają na swobodne manewrowanie wózkami inwalidzkimi oraz sprzętem ratownictwa medycznego. Zasadne jest powiększenie otworów drzwiowych do 90 cm. Korytarze posiadają wymaganą szerokość i nie sprawiają utrudnień w swobodnym przemieszczaniu się sprzętem. W korytarzach na pierwszym i drugim  piętrze zamontowane są poręcze umożliwiające swobodne poruszanie się mieszkańców. Na korytarzu  części  geriatrycznej brak poręczy przyściennych. Montaż nowoczesnych technologicznie poręczy  zwiększy bezpieczeństwo, swobodę w poruszaniu się oraz  ułatwi korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. Przy wejściu do Budynku umieszczony jest dzwonek na wysokości 1,30m co utrudnia do niego wejście.  Instalacja domofonu na wysokości max 1,10m usprawni do niego dostęp. Obiekt posiada sygnalizację przyzywową  oraz sygnalizację pożaru wymagającą modernizacji. Brak instalacji świetlnej sygnalizującej zagrożenie pożarowe dla osób niedosłyszących. Wszystkie wyjścia i drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami BHP. Pomieszczenia opisane są stosownie  do ich przeznaczenia, ale ich oznaczenie nie jest w pełni dostosowane do osób niewidomych i niedowidzących. Należy zapewnić ich przejrzystość  poprzez zakup i montaż jednolitych tablic z informacją pisaną i piktograficzną.

Wokół budynku powierzchnia wykonana jest z kostki brukowej, umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się osób na wózkach oraz pieszo. Przy Budynku brak stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami. Przy przejściu wzdłuż budynku B od strony północnej  brak poręczy przy stopniach.

Budynek C

Posiada cztery wejścia na oddział, jedno wejście do kaplicy, trzy klatki schodowe  oraz  dwie platformy schodowe. Zasadnym byłoby zainstalowanie windy. Na wszystkich poziomach budynku znajdują się łazienki i toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi i korytarze posiadają szerokość umożliwiającą manewrowanie wózkami inwalidzkimi oraz sprzętem ratownictwa medycznego. W korytarzach zamontowane są poręcze umożliwiające swobodne przemieszczanie się. Powierzchnia w ciągu komunikacyjnym w Budynku C  na I piętrze wyłożona jest linoleum. Chcąc poprawić jakość poruszania się po obiekcie istnieje potrzeba zakupu i ułożenia nowej powierzchni antypoślizgowej. Obiekt posiada sygnalizację przyzywową  oraz sygnalizację pożaru wymagającą modernizacji.  Brak instalacji świetlnej sygnalizującej zagrożenie pożarowe dla osób niedosłyszących. Wszystkie wyjścia i drogi ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z przepisami BHP. Pomieszczenia opisane są stosownie do ich przeznaczenia, ale ich oznaczenie nie jest w pełni dostosowane do osób niewidomych i niedowidzących. Należy zapewnić ich przejrzystość   poprzez zakup i montaż jednolitych tablic z informacją pisaną i piktograficzną.

Wokół budynku powierzchnia wykonana jest z kostki brukowej, umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się osób na wózkach oraz pieszo. Przy budynku brak stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie  Powiatowego Domu Pomocy Społecznej brak informacji o rozmieszczeniu poszczególnych obiektów. W celu usprawnienia orientacji w terenie oraz dostarczenia potrzebnych użytkownikom informacji zasadnym byłoby zainstalowanie planów tyflograficznych.

Na potrzeby osób słabosłyszących, celem wspomagania słyszenia, porozumiewania się z personelem, samodzielnego zaspakajania potrzeb własnych, duchowych oraz usprawnienia kontaktu z środowiskiem zewnętrznym  istnieje potrzeba poprawy komunikacji poprzez zakup pętli indukcyjnej.

Wnioski:

Komisja dokonując audytu w PDPS stwierdza, iż w celu poprawy dostępności  osobom niepełnosprawnym do obiektów, pomieszczeń znajdujących się na terenie Domu oraz do usprawnienia kontaktu z przestrzenią publiczną  należałoby podjąć działania zmierzające do:

- Wymiany drzwi wejściowych do Budynku C,  na drzwi przesuwne z jednoczesnym poszerzeniem otworu drzwiowego.

- Ułożenia powierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym budynku C.

- Poszerzenia szerokości  w świetle drzwi wewnętrznych do 90 cm w budynku B.

- Zamontowania poręczy przy stopniach zewnętrznych Budynku B.

- Zamontowania poręczy w ciągach komunikacyjnych Geriatrii.

- Zainstalowania domofonu w Budynku B.

- Wydziela miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami przy budynkach B i C.

- Zainstalowania świetlnej sygnalizacji informującej o zagrożeniu pożarowym w budynku B i C.

- Zabezpieczenia schodów zewnętrznych do budynku A poprzez montaż poręczy. Wymagana zgoda konserwatora zabytków.

- Wykonania czytelnych opisów budynków oraz pozostałych obiektów.

- Zainstalowania informacyjnych tabliczek kierunkowych zlokalizowanych przy wjeździe na teren PDPS, wskazujących lokalizację budynków.

- Zapewnienia przejrzystych opisów pomieszczeń poprzez montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną.

- Zapewnienia mieszkańcom informacji na temat rozmieszczenia poszczególnych obiektów poprzez montaż planów tyflograficznych.

- Poprawy komunikacji z środowiskiem zewnętrznym poprzez zastosowanie pętli indukcyjnej.

Podpisy zespołu roboczego

- …………………………….

- …………………………….

- …………………………….